Edo Pekarić

0036425524

# Projektni zadatak

# Briga o kućnim ljubimcima

## Svrha i funkcije sustava:

Sustav za brigu o kućnim ljubimcima je u ovom kontekstu zamišljen kao sustav koji automatizirano brine o bazičnoj distribuciji hrane te osnovnim restrikcijama kretanja kućnog ljubimca, u ovom slučaju jedne kućne mačke.

Svrha sustava je omogućiti inteligentnoj kući samostalnu brigu o kućnom ljubimcu za vrijeme odsutnosti ukućana tokom dana kao i za vrijeme dužeg izbivanja pri čemu je moguće ostaviti mačku samu tijekom više dana bez potrebe za ljudskom pomoći. Sustav osigurava mački hranu i vodu te omogućuje kontrolu slobode kretanja iz kuće u okolicu te obrnuto.

Sustav pretpostavlja određeno mehaničko aktuatorsko sučelje koje zbog tehničkih razloga nije praktično realizirati u svrhu ovog projekta, ali se prema sklopovlju može modelirati sa nekoliko jednostavnih sklopki. Aktuatori uključuju automatsku hranilicu i mala vratašca (veličine mačke) izvedena na ulaznim vratima kuće. Upravljačke signale kojima se predstavljaju aktuatori podsustava moguće je izvesti LED diodama za svrhu simulacije.

U konačnoj verziji sustava  hranilica je zamišljena kao mehanička konstrukcija elektronički upravljana sa strane elektroničkog sklopovlja. Elektroničko sklopovlje koje direktno upravlja hranilicom predstavlja centralni upravljački dio cijelog sustava za brigu o ljubimcima. Hranilica s glavnim upravljačkim sustavom povezuje se sa fizički odvojenim vratašcima na izlazu kuće. Veza i komunikacija ostvaruju se radio komunikacijom putem 433 MHz signala čije sklopovlje izvodi student Krešimir Tušek. Preostali dio sustava predstavlja RFID modul koji služi za detekciju prisutnosti izveden od strane studenta Ivana Vukosava. RFID modul služi za detekciju prisutnosti mačke u blizini vratašaca te kao takav osigurava ulazni tok podataka u sustav temeljem kojih sustav djeluje.

## Dijelovi sustava:

Hranilica:

Kako bi pristupila hrani, mačka mora stati na aktivnu podlogu pri čemu svojom težinom spušta neznatno podlogu te zatvara strujni kontakt čime javlja sustavu da se približila i želi hranu. Sustav joj, ako je prošlo dovoljno vremena, omogućuje hranjenje, a u suprotnom čeka dok ne prođe potrebno vrijeme radi spriječavanja prejedanja mačke i racionalnog trošenja hrane. Hrana pogodna za ovaj sustav je u obliku industrijske hrane za mačke koja može danima ostati na sobnoj temperaturi. Hrana se u dovoljnoj količini naspe u spremnik hranilice nakon čega je sustav kroz duže vrijeme dozira u pliticu za hranjenje. Sama plitica spojena je na oprugu koju težina hrane spusti te zatvorivši kontakt signalizira sustavu da u njoj i ima hrane. Nakon što je hrana pojedena plitica se vraća na početno mjesto i sustav zna da je prazna. U slučaju da mačka ostavi dio hrane, nova doza će biti distribuirana tek nakon što je sva hrana u plitici pojedena.

Vratašca:

Vratašca za mačku na ulazu kuće mehanički su izvedena da zatvaraju kontakt i daju signal sustavu pri prolasku mačke u jednom i u drugom smjeru. Konačno, izveden je i elektronički upravljan zasun koji može onemogućiti prolaz kroz vrata. Kada se maca dovoljno približi vratašcima RFID sustav detektira njenu blizinu te otključava vratašca i omogućuje maci prolaz. U ostatku vremena vratašca su zaključana. Detekcijom prisutnosti mace i mehaničkim otvaranjem vrata, sustav dobiva informacije o smjeru i vremenu prolaska mace kroz vratašca. Također, sustav može vratašca potpuno zaključati i osigurati da ljubimac po noći ne može izaći iz kuće.

Komunikacija:

Veoma važan aspekt cijelog sustava je komunikacija i upravljivost. Sustav omogućuje komunikaciju Zigbee protokolom (Dinko Oletić) sa ostatkom mreže. Sustav bi mogao pratiti kojom frekvencijom se ljubimac dolazi hraniti te bi u slučaju dugotrajnijeg izbivanja mogao poslati informaciju preko ZigBee mreže vlasnicima da nešto nije u redu. Isto bi bilo moguće za vratašca. Ukoliko bi sustav javljao da duže vrijeme nije bilo prolaska kroz vrata, sustav bi automatski poslao poruku upozorenja. Komunikacija je dvosmjerna. Tako bi bilo korisniku moguće kroz sučelje spojeno na ZigBee mrežu upravljati sustavom te mijenjati  frekvenciju kojom sustav mački dopušta hranjenje ili pak manualno zatvoriti vratašca kako bi je se zadržalo u kući kada jednom uđe.  Upravljanje sustavom izvodilo bi se preko SMS poruke vezane Ethernetom i ZigBee mrežom s središnjim sustavom.

## Povezanost s ostalim sustavima:

Središnji sustav i hranilica

Vratašca s RFID sustavom

Maca s RFID ogrlicom

433 MHz signal

ZigBee i Ethernet

SMS poruka

## Ciljevi :

Konačni ciljevi zadanog sustava su:

- direktno upravljanje dozatorom hrane na zahtjev ljubimca s vremenskim ograničenjem i detekcijom prisutnosti hrane u plitici

- detekcija smanjenja frekvencije hranjenja mačke i slanje upozorenja putem SMS-a

- detekcija smanjenja frekvencije prolaska mačke kroz vrata i slanje upozorenja putem SMS-a izvedeno uz pomoć RFID sustava

- direktno upravljanje vratašcima izvedeno pomoću veze sa 433 MHz signalom

Konačna potvrda rada sustava bila bi demonstracija samog sustava i njegov pravilan rad u raznim situacijama prilagođenim demonstraciji.