Petra Gajšak

0036425038

Grafički prikaz kuće, stanja i procesa

Projektni zadatak

Svrha i korisnici sustava:

Rezultatom ovog projekta koristit će se stanar inteligentne kuće iako uz manje prilagodbe ovaj sustav može poslužiti i u svrhu nadgledanja drugih prostorija nevezano uz inteligentnu kuću.

Korisnik se rezultatom služi u svrhu praćenja stanja u prostorijama, procesa koji se trenutno odvijaju… Svrha je vizualno prikazati kuću, stanja i procese. Rezultat se mora moći vjerno grafički prikazati na ekranu da bude dostupan korisniku. Rezultat nije upravljiv od strane korisnika, ali korisnik može zatražiti detaljnije informacije o pojedinim objektima. Poželjan bi bio što vjerniji prikaz maksimalno prilagođen korisnikovim željama (boje, grafika…).

Projekti na koje se sustav oslanja:

Ovaj sustav se oslanja na sve postojeće sustave koji dojavljuju promjene stanja. Sustav će se oslanjati na sučelja za izravno mjerenje, sučelja za komunikaciju s podsustavima, programske module za obradu primarnih informacija, programske module za automatsku regulaciju. Od postojećih podsustava ovaj sustav treba dobiti podatke putem cjevovoda, datoteka i HTTP poruka. Drugim sustavima ne prosljeđuje podatke jer ovaj je sustav periferan i daje informacije izravno korisniku.

Pojedinačni ciljevi:

Nusproizvodi odnosno pojedinačni ciljevi koji se žele postići su automatski grafički prikaz na osnovi tekstualnih konfiguracijskih parametara. Prikaz uključuje tlocrt kuće, prikaz parametara odabranih objekata (bojama, alfanumerički…) i ostalih odabranih stanja i procesa. Potrebno je omogućiti prikaz promjena (osvježavanje stanja) odabranih parametara pojedinih podsustava. Pomoću alata za simbolički grafički prikaz napraviti konfiguraciju koja će prikazati kuću i stanja ostalih podsustava.

Cilj je ostvariti komunikaciju s ostalim podsustavima kuće putem cjevovoda, datoteka i HTTP poruka. Također treba omogućiti pregled na daljinu HTTP protokolom. Grafičke prikaze treba izvesti slojevito i hijerarhijski. Glavni pregled nudi samo najvažnije informacije u grafičkom obliku. Na zahtjev korisnika sustav  za odabrani objekt prikazuje detaljnije informacije (alfanumerički). Moguće je pregledati povijest promjena za pojedini objekt.

Provjera rada sustava:

Provjera rada sustava obavit će se jednostavnim testiranjem: uz poznate ulazne podatke obavlja se provjera ispravnosti grafičkog prikaza tih podataka. Promatra se prikaz promjena stanja te povijest promjena za pojedini objekt i uspoređuje da li odgovara stvarnim promjenama koje su učinjene. Da bi test bio potpuniji, korisnik može zatražiti i detaljnije informacije za određeni objekt.