SMART CARD

Smart kartica je kartica  s ugradenim mikroprocesorom  s memorijskim cipom ili samo s memorijskim cipom. Mikroprocesor  moze  manipulirati s podacima na kartici, dok se  kod memorijskog cipa (pre-paid phones) 

obavljaju samo vec unaprijed odredene operacije. 

Smart kartica za razliku od magnetskih kartica mogu ‘nositi’ sve potrebne podatke i funkcije tako da nije potreban pristup udaljenim bazama podataka za vrijeme transakcija. 

Danas postoje tri kategorije  smart kartica:

· Integrated Circuit Microprocessor Cards (ICM Cards)

Mikroprocesorske kartice nude vece memorijske mogucnosti i sigurnost podataka od magnetskih kartica, te imaju mogucnost procesiranja podataka na krtici.

Sadasnja generacija ICM kartica ima 8-bitne procesore, 16kB programke memorije i  512 bytes radne memorije.

· Integrated Circuit (IC) Memory Cards 

IC memorijske kartice mogu imati i do 4kB podataka, ali nemaju procesor koji bi mogao obradivati  te podatke. Zbog toga su te kartice ovisne o ‘citacima’  kartica koji obavljaju  potrebne obrade podataka. 

(1999.god. -prodano 600 miliona memorijskih kartica)

· Opticka memorijska kartica

Opticke kartice izgledaju kao kartice  na koje je zaljepljen dio CD- sto je u osnovi i istina. Na opticke kartice se moze spremiti i do 4MB podataka.Jednom zapisani podaci se ne mogu mijenjati ili ukloniti, sto ove  ove kartice cine idealnim za cuvanje podataka (medicinski spisi, …)

Ovakve kartice nemaju ugradene mikroprocesore (  radi se na tome).

Cijenom su u rangu sa memorijskim karticama ,ali su im citaci osjetno skuplji.

( 

USPOREDBA KARTICA

                            KAPACITET       PROCESOR        CIJENA                CIJENA

                            MEMORIJE
                            KARTICE           CITACA
 magnetic stripe cards


  140baytes
  nema
$0.20-0.70


     $750

IC memory

    card


1 kbayte
  nema
   $ 1-2.5
     $500

     ICM

     card


 8 kbayts
 8bit-CPU
 $7-15
 $500

  optocal memory cards


 4.9MB
 nema
$7-12
 $3500-4000

