Point-to-Point Protocol


        Point-to-Point Protocol
Uvod
[image: image1.jpg]pokrent atvori 5
- uspiesno/

nigta

uspostavi

propalo propalo

zavesi zatvori

prexini fwla | mreza [





PPP Komponente


Osnovne funkcije



Osnovne funkcije


                           Slika 1. Način uspostave komunikacije
     1. neuspostavljena veza    
     2. faza uspostavljanja      

     3. faza utvrđivanja

     4. faza protokola mreže

     5. faza prekida
Fizički sloj


PPP Frame

	  Flag
	 Address
	 Control
	   Protocol
	    Data
	 FCS


    1bytes          1              1                   2      Variable      2/4
                                   Slika 2. PPP Frame
PPP Frame



PPP-LCP

Primjeri




Point-to-point protocol (PPP) orginalno je zamišljen kao «encapsulation»


Protokol za transport IP prometa preko point-to-point linka.PPP također


tvori standard za označavanje i upravljanje IP adresama, asinkrono (start/


stop) i bit-oriented sinkrono enkapsuliranje, network protocol multiplex-


ing, konfiguraciju linka, testiranje kvalitete linka, detektiranje pogršaka.


PPP podržava ove funkcije koristeći Link Control Protocol (LCP) i


Network Control Protocol (NCP).Osim IP, PPP podržava   i  druge


protokole uključujući Novell's Internetwork Packet Excange(IPX) and


DECnet. 








PPP omogućava metode za pošiljanje datagrama preko serijskog point-to-point linka. PPP sadrži tri glavne komponente:





Metoda za enkapsuliranje datagrama preko serijskog linka.PPP koristi High-Level Data Link Control (HDLC) protokol kao bazu za enkapsuliranje datagrama.


LCP da uspostavi, konfigurira i testira link vezu.


NCP za uspostavu i konfiguriranje različite network layer protokole.PPP je dizajniran da omogući simultanu uporabu «multiple network layer protocols»








Da bi se mogla uopće uspostaviti komunikacija preko point to point veze, svaki kraj PPP veze mora prvo poslati LCP pakete da bi se uspostavila i provjerila veza. Nakon što je veza uspostavljena, krajnji čvorovi se mogu utvrditi.


Nakon toga PPP mora poslati NCP pakete da bi izabrao i uspostavio jedan ili više protokola sloja mreže. Tek kada se svi izabrani protokoli uspostave, može se iz svakog protokola sloja mreže poslati datagram na vezu.

















Veza će ostati uspostavljena za komunikaciju sve dok izričiti LCP ili NCP paketi ne obustave vezu, ili dok se ne pojavi neki vanjski utjecaj ( mjerač vremena neaktivnosti je istekao ili je intervenirao administrator mreže). 




















PPP može funkcionirati preko bilo kojeg DTE / DCE sučelja.Primjeri uključuju EIA / TI -232-C ( RS-232-C ), EIA / TIA-422 (RS-422), EIA / TIA-423 (RS-423 ) i International Telecommunication Union Telecomm-


Unication Standardization Sector (ITU-T) ( prije CCITT ) V.35.


Jedini napsolutni zahtjev od strane PPP je osigurn duplex komunikaciju da može funkcionirati asinkrono i sinkrono.


PPP ne utječe nikako na «transmission rate» određen DTE / DCE interfaceom.

















PPP koristi principe, terminologiju i frame strukturu od International


Organization for Standardization (ISO)HDLC procedure (ISO 3309-1979)


Modificiran s ISO 3309:1984/PDAD1                     

















PPP koristi principe, terminologiju i frame strukturu od International


Organization for Standardization (ISO)HDLC procedure (ISO 3309-1979)


Modificiran s ISO 3309:1984/PDAD1                     

















Slijedeća objašnjenja opisuju PPP frame na slici 2. :


Flag - byte koji označava početak i kraj.Flag sadrži binarnu kombinciju 01111110


Address – byte koji sadrži kombinaciju 11111111,standardnu broadcast adresu.PPP ne označava pojedinačne adrese.


Control – sadrži kombinaciju 00000011 koja poziva na transmisiju korisnikovih podataka.


Protocol – dva byta koja identificiraju protokol.


Data – nula ili više bytova  koji sadrže datagram za protokol  koji se nalazi u protocol polju.


FCS – Frame check sequence, uobičajeno 16 bitova ali koristi se i 32 bita za detekciju pogrške.








PPP LCP omogućava metode uspostavljanja, konfiguracije,održavanja i završavanja point-to-point veze.LCP prolazi kroz četiri faze.





Prvo je uspostava i konfiguracija.Prije nego bilo kakav datagram dođe na vezu, LCP prvo mora otvoriti vezu i dogovoriti konfiguracijske parametre.Ova faza je završena kada «configuration-acknoledgment» frame primljen i poslan s obje strane.





Druga faza je opcionalna i služi za testiranje veze.u slučaju da se ova faza izvršava ona može usporiti tj. zakasniti početak slanja datagrama.





U trećoj fazi NCP odabire network layer protocole.





Zadnja faza je faza prekidanja veze, a to čine link-termination frames 














Telnet - spajanje na drugo računalo.





FTP - transfer datoteka između računala i ostalih računala na internetu.





World Wide Web – pristup web stranicama na internetu.





Usenet – pristup newsgrupama.





E-mail – korištenje mail programa.








Sustavi za praćenje i vođenje procesa


